**************************************************************************

Memory Map For The Apricot PC & XI computer BIOS VX2.6

------------------------------------------------------

22 OCT 1984	Rev A	G.Kurth

Standard Apricot Graphics capability

*************************************************************************

0FFFFFh		|-----------------------|

|	BOOT		|

|	ROM		| 	16K

|	CODE		|

0FC000h		|-----------------------|

|			|

0F1000h		|-----------------------|

|  VIDEO LINE POINTERS	|	4K

0F0000h		|-----------------------|

|			|

|	USER RAM	|

|			|

|- - - - - - - - - - - -|

| COMMAND.COM & BUFFERS	|

01A800h		|-----------------------|

|			|

|	 MS-DOS		|	17K

016400h		|-----------------------|

|      KEYTAB.SYS	|	1K

016000h		|-----------------------|

|  BIOS DATA & STACK	|	10K

013800h		|-----------------------|

|      BIOS CODE	|	22K

00E000h		|-----------------------|

| 	       SYSINIT	|	3K

00D400h		|	     - - - - - -|

|			|	6K

00C800h		|-----------------------|		---------

;			|		    |

|			|	22K	    |

007000h		|- - - - - - - - - - - -|		GRAPHICS

|     LOGO FONT		|	2K	 MEMORY

006800h		|- - - - - - - - - - - -|		  40K

|      FONT 3		|	8K	    |

004800h		|- - - - - - - - - - - -|		    |

|      FONT 2		|	8K	    |

002800h		|-----------------------|		---------

|  FONT (FONT.SYS)	|	8K (16 * 16)

000800h		|-----------------------|

|  BIOS POINTER AREA	|	1K

000400h		|-----------------------|

|  INTERRUPT VECTORS	|	1K

000000h		|-----------------------|

$